北斗 B1I 捕获模块实验报告

本实验验证完整捕获链路的目标检出与移交，并使用教师单星信号观察码位置搜索和相关能量变化。结果按原 RTL 定向仿真、公开数据软件参考和本次单星 RTL 仿真分别列出。

1 实验目的与条件

实验首先检查目标卫星能否被检出、缺席卫星能否被拒判，以及捕获初值能否移交至跟踪通道；随后在固定单星条件下检查本地码对齐过程，验证对齐相关能量至少为未对齐能量的 100 倍。

| 实验项目 | 激励与条件 | 结果来源 |
| --- | --- | --- |
| 完整捕获 RTL | PRN 10 为目标，PRN 28 为干扰；另搜缺席 PRN 6；5 个粗频点 | 2026-10-13 已保存的定向仿真日志 |
| 公开数据软件参考 | 公开 IF2 输入前 10 ms；PRN 1～63；−10～+10 kHz 粗搜索 | 已保存的软件捕获复核记录 |
| 单星捕获 RTL | 教师 PRN 6；码起始位置 10；零多普勒；无噪声 | 2026-10-19 本次重新执行的 RTL 仿真 |

RTL 仿真工具为 ModelSim SE-64 10.5。两类输入的标称采样率均为 16.368 MHz，中频均为 4.092 MHz。原 IF2 编码对应 −3、−1、+1、+3；单星源为 2 位有符号补码，输出 −1、0、+1。两者采用各自的输入解释，不能直接互换量化表。

1.1 检查方法

完整捕获用例检查 found、搜索位置、多普勒结果和移交后的 locked。单星用例按有效样本逐轮核对：每轮必须含 16368 个样本，结果位置与能量在 dump 处更新，首次捕获后继续计算两个窗口。测试台使用参考码线核对接收结果，不向捕获电路提供真实起始位置。

本报告中的数值来自实际执行或已保存的 RTL 仿真与软件计算，属于仿真结果；未进行硬件板级测量。历史结果保留原来源，不作为本次重新运行完整接收机的结论。

2 原捕获模块仿真

2.1 激励与操作过程

原定向用例生成 650 ms 两星中频输入，目标 PRN 10 的 C/N₀ 为 45 dB-Hz，并叠加 PRN 28。粗搜索配置为 −500～+1500 Hz 共 5 个频点，步长约 500 Hz；采用 1 ms×2 积分，幅度峰均比门限为 3.5。目标检出后，将捕获状态装入跟踪通道并继续闭环运行。

在项目根目录执行 python scripts/run_rtl_unit.py acquisition --sim modelsim 可复现该定向测试。观察搜索结束时的 found、res_h、res_dop、res_peak 与 res_mean，并继续检查 ready 和跟踪通道 locked。

2.2 结果与分析

| 检查项 | 保存的仿真结果 |
| --- | --- |
| 目标检出 | found=1；半码片位置 h=3192；多普勒频率字 65600 |
| 判决统计量 | 峰值 1 013 221；均值 210 098；峰均比约 4.82，大于 3.5 |
| 捕获与移交 | 累计 1 791 804 个输入样本处完成捕获；约 109 ms 移交 |
| 移交后闭环 | 继续跟踪 300 ms 后 locked=1；码相位误差 0.0058 chip |
| 缺席 PRN 6 | found=0；峰值 656 283、均值 207 882；峰均比约 3.16 |

目标峰均比高于门限，缺席码的峰均比低于门限，说明该激励下目标检出和拒判符合配置。移交后环路进入锁定，且码误差较小，表明搜索结果的参考时刻、码相位符号和状态装载在该用例中相互一致。单次缺席码拒判不能用于估计虚警概率。

图 1　原捕获模块的搜索结束与移交波形  待插入仿真截图

图 1 记录目标搜索结束时 found=1，以及相位、频率和判决统计量；展示移交时同时记录 ready 与跟踪锁定信号。本图对应原两星定向用例，单星观测见图 2～图 4。

3 公开数据的软件参考对照

软件对照使用公开 IF2 文件起始 10 ms 数据，在 PRN 1～63 和 −10～+10 kHz 范围内搜索，粗频点间隔为 500 Hz。每个频点计算 4092 个循环码延迟假设，并将 10 个 1 ms 窗口的相关功率非相干累加。判定指标为功率峰次峰比，门限为 2.5。

| PRN | 粗多普勒 Hz | 循环延迟 样本 | 功率峰次峰比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | +500 | 12603 | 6.61 |
| 11 | -3000 | 2024 | 8.22 |
| 13 | +500 | 1563 | 6.44 |
| 21 | -1500 | 6099 | 7.19 |
| 28 | +500 | 6611 | 5.41 |
| 39 | +500 | 13909 | 5.82 |

软件检出 PRN 8、11、13、21、28、39，六颗卫星的功率峰次峰比均大于 2.5。复核记录显示相关矩阵与保存的软件参考一致，这为相关搜索方法提供了软件层面的对照。

软件对照与第 2 节的 RTL 用例使用不同场景和统计量。软件采用相关功率的峰次峰比，原 RTL 采用幅度近似值的峰均比；二者的数值和门限不作直接等同。软件检出六颗卫星也不等同于当前 RTL 已完成完整 100 s 六星接收。

4 单星捕获实验过程

4.1 输入与配置

| 项目 | 本次单星实验配置 |
| --- | --- |
| 信号来源 | 教师 bdi_signal_source；PRN 6；信号起始位置 10 |
| 输入与采样 | 有符号 2 位样本；16.368 MHz；每码片 8 个样本 |
| 载波与噪声 | 中频 4.092 MHz；多普勒 0；未叠加噪声 |
| 窗口长度 | 16368 个有效样本，约 1 ms |
| 搜索与门限 | 初始位置 0；失败后每轮增加 1；能量门限 67 108 864 |
| 结束安排 | 第 11 轮捕获后再计算两轮；共 212 784 个有效样本 |

4.2 仿真步骤

先复位，再发出一个时钟周期的 start。本地码表完成装载、ready 置位后启动教师信号源。

从本地起始位置 0 开始，每轮输入 16368 个有效样本，计算两路累加值与能量。未达到门限时转到下一位置。

每次 dump 记录刚完成的窗口编号、起始位置、I、Q、energy 和 capture，并检查累计有效样本数。

首次捕获后保持该位置，继续处理两个完整窗口，比较信号码与本地码是否逐样本一致。

脚本检查 13 轮结果以及能量比要求，保存 CSV、结果 JSON 和实际 ModelSim 波形文件。

4.3 复现命令

双击项目根目录“单星捕获验收”中的“打开验收波形.cmd”，可重新仿真并打开六个主要观测信号。只运行并核对数据时，在项目根目录执行：

powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\单星捕获验收\run_demo.ps1 -NoGui

波形时钟按约 16.368 MHz 设置；窗口完整性以有效样本计数为准。波形总时间包含本地码表准备阶段，因此第 11 个相关窗口结束不严格位于绝对仿真时间 11 ms。

5 单星逐轮结果与能量分析

| 窗口 | 起始位置 | Q 累加值 | 相关能量 E | capture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | -1,624 | 2,637,376 | 0 |
| 2 | 1 | -56 | 3,136 | 0 |
| 3 | 2 | 56 | 3,136 | 0 |
| 4 | 3 | -1,736 | 3,013,696 | 0 |
| 5 | 4 | 1,848 | 3,415,104 | 0 |
| 6 | 5 | -56 | 3,136 | 0 |
| 7 | 6 | -1,848 | 3,415,104 | 0 |
| 8 | 7 | 1,848 | 3,415,104 | 0 |
| 9 | 8 | -56 | 3,136 | 0 |
| 10 | 9 | -56 | 3,136 | 0 |
| 11 | 10 | -57,288 | 3,281,914,944 | 1 |
| 12 | 10 | 57,288 | 3,281,914,944 | 1 |
| 13 | 10 | -57,288 | 3,281,914,944 | 1 |

全部窗口的 I 均为 0。前 10 轮依次尝试位置 0～9，均未触发捕获；第 11 轮完成位置 10 的比较后，能量增大且 capture 置 1。第 12、13 轮保持位置 10，能量继续保持高值。

R = 3,281,914,9443,415,104 = 961 > 100

式中 R 为最小对齐能量与本次前 10 轮最大未对齐能量之比。选择最大错位值作为分母，避免用某一较低错位能量夸大差异。对齐能量为 3 281 914 944，最大未对齐能量为 3 415 104，相差 961 倍，满足超过两个数量级的要求。

Q 在后三轮中依次为 −57288、+57288、−57288，这是 NH 符号变化引起的整体反相；平方后能量相同。三个对齐窗口的 49104 个有效样本中，信号码与本地码全部一致。硬件在第 11 轮已置位成功，后两轮只是继续复核。

该结论针对固定 PRN、零多普勒、无噪声和当前输入幅度。961 倍是相对于实际搜索的前 10 个未对齐窗口得到的比值，不代表全部码位置或其他信号条件下的统一性能保证。

6 单星仿真波形记录

单星波形记录使用同一次 RTL 仿真的结果，energy 采用无符号十进制显示。以 dump 定位窗口结果的更新边界，再比较未对齐和对齐后的码线。

6.1 捕获过程总览

图 2　单星捕获全过程  待插入仿真截图

总览取 0～14 ms。result_phase 先依次输出 0～9，再保持 10；energy 在第 11 轮完成时明显上升，capture 同时由 0 变为 1。dump 标记各完整窗口的结果更新。

6.2 未对齐时的码线

图 3　未对齐状态的信号码与本地码  待插入仿真截图

放大 5.400～5.405 ms，signal_code 与 local_code 有多处不重合；该时刻最近一个已完成窗口的能量为 3 415 104，capture 仍为 0。

6.3 对齐后的码线

图 4　捕获成功后的信号码与本地码  待插入仿真截图

放大 11.400～11.405 ms，两条码线的电平及跳变位置重合，energy 为 3 281 914 944，capture 为 1。此图展示成功后的保持阶段；结合图 2 可以确认找到该位置的时间。

7 补充验证与实验结论

除主演示外，已有定向验证还检查输入停顿、错误码、错误位置和窗口边界。下表结果来自同一单星实现的保存日志；这些检查与本次重新运行的 13 轮演示分别列示。

| 检查项 | 结果与说明 |
| --- | --- |
| 输入中插入停顿 | 累计有效样本数及逐轮结果与连续输入一致 |
| 错误 PRN 5 | 所观察的 13 轮中未触发捕获 |
| 固定错误位置 0 | 所观察的 13 轮中未触发捕获 |
| 零输入 | 未触发捕获 |
| 末样本与门限等号 | 最后一个非零样本计入后能量为 49；门限设为 49 时成功 |
| 保持 重启与复位 | 无效拍不推进；成功保持；重启和复位清除状态 |
| 原并行引擎接入教师源 | found=1；半码片位置 20；多普勒字 0 |

原并行引擎的半码片位置 20 与单星模块的整码片位置 10 表示同一相位偏移。两种模块采用不同搜索结构和统计量，该对照说明原工程能够使用同一教师源，但不将原引擎的幅度判据数值直接视为本报告的平方能量。

7.1 结果解释与验证边界

未对齐时，本地码造成正负贡献相互抵消，相关累加值较小；对齐后有效贡献同向累加，产生明显能量峰。采用两路平方和后，NH 引起的符号变化不会改变本场景的能量判据。位置搜索、样本计数和结果锁存与波形显示具有一致的时间关系。

补充反例只能说明所测试条件下没有误捕获，不能替代虚警率与检出率的统计试验。单星源没有噪声和多普勒偏差；完整公开 100 s 文件的 RTL 六星接收、动态性能及工艺综合结论仍需单独验证。

7.2 实验结论

原捕获定向用例完成目标检出、缺席码拒判及捕获后移交；公开数据的软件参考检出六颗卫星。本次单星 RTL 仿真在第 11 轮找到位置 10，对齐能量为最大未对齐能量的 961 倍，并经两个后续窗口逐样本核对，达到本次捕获演示的验收目标。